| Note technique |  |  |
| --- | --- | --- |
| # InfoClock |  |  |
| Ce document sert de guide pour faire une InfoClock, une horloge murale défilant des informations désirées. Ce projet a été conçu dans le cadre des activités du Centre d’apprentissage, afin de soutenir les stages de sensibilisation à l’électronique. |  |  |
| DOCUMENT PREPARED BY: | DOCUMENT TO BE CHECKED BY: | DOCUMENT TO BE APPROVED BY: |
| Diogo Gonçalves | TBD | TBD |
| DOCUMENT SENT FOR INFORMATION TO: |  |  |
| [List of persons to whom the document is sent] |  |  |

| HISTORY OF CHANGES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REV. NO. | DATE | PAGES | DESCRIPTIONS OF THE CHANGES |
| 0.1 | 20xx-xx-x | n | Creation of the document. |

TABLE OF CONTENTS

1.	Information	4

2.	Microcontroleur	6

3.	Sonde de température	7

4.	Displays	10

5.	Programmation	14

6.	Assemblage du boitier	20

7.	Configuration	21

# Informations

Fig 1: Photo de l’InfoClock

L’InfoClock est une horloge murale composée de 4 demi-displays, 1 module ESP8366 WEMOS, une sonde température et d’un boîtier imprimé en 3D.

Cette horloge fournit plusieurs informations, notamment l’heure, la date, la météo internet au choix (API Open Weather Map), température locale donnée par une sonde externe DS18B20. Elle permet aussi d’afficher des messages personnalisés.

Pour pouvoir faire correctement l’InfoClock il va falloir premièrement souder et câbler les displays, les connecter au WEMOS et ensuite programmer l’horloge.

Pour les nouveaux en électronique, prévoir une journée.

| Matériel | Catalogue | Nb. |
| --- | --- | --- |
| BOITIER 3D | A IMPRIMER EN 3D AVANT !!! Via ce lien (impression 3D) | 5 |
| WEMOS D1 MINI-V4.0 | Mauser.pt | 1 |
| MICROCONTROLEUR 7219 DISPLAY | Mauser.pt | 4 |
| SONDE A TEMPERATURE DS18B20 | Mauser.pt | 1 |
| VIS A TETES BOMBEES M2.5 x 10mm (Pour fermer le haut du boitier) | Vis à tête bombée à six pans creux / BN 8699 / 1727850 | 6 |
| CABLE USB-A - MICRO-USB/USB-C | Mauser.pt | 1 |
| PIN 2X5 coudée ( Pour relier les displays en parallèle ) |  | 1 |
| PIN 1X2 (Pour doubler le VCC et GND) | 07.88.26.536.9 – EDH SCEM | 2 |
| fer à souder et étain |  | 1 |
| Tresse à déssouder |  | 1 |
| Pince à dénuder |  | 1 |
| Pince plate |  | 1 |
| Clés imbus M2.5 et M3 |  | 1 |
| PC avec accès au réseau CERN |  | 1 |
| Smartphone |  | 1 |

# Microcontroleur

- Insérer les barrettes dans le microcontrôleur.

Fig 23 : Sonde de température coupée à 20 cm

Souder une seul des 8 pins d’une barrette au microcontrôleur.

- Metttre la barrette droite en refondant l’étain.

- Souder le reste des PINs.

# Sonde de température

- Couper le câble à 20cm de la sonde.

Fig 23 : Sonde de température coupée à 20 cm

- Assembler l’impression 3D.

Fig 23 : Boitier assemblé

- Mettre en place la sonde de température.

Fig 23 : Sonde de température en place

- Dénuder le câble sur 5cm. Puis, dénuder chaque fil sur 0.8 cm. Enfin, torsader et ajouter de la brasure sur chaque fil.

Fig 23 : Fils de la sonde thermique dénudé

- Souder la sonde thermique au microcontrôleur selon le tableau ci- dessous.

| Fils de la sonde de température | PINs du microcontroleur |
| --- | --- |
| VCC/rouge | 3V3 |
| GND/noir | D2 / 04 |
| DIN/jaune | D3 / 00 |

# Displays

- Commencer par retirer les matrices de LEDs aux extrémités.

Fig. 2 : Ecrans sans matrices aux extrémités

u

- Assembler 2 displays 7219 entre eux en série pour avoir 1 grands displays.

Fig. 3 : Ecrans à angle droit avant soudure

- Tordre les PINs en mettant les écrans à plat.

Fig. 3 : Ecrans à plat avant soudure

- Souder les PINs.

Fig. 4: Ecrans soudés

5) Refaire les points 2), 3) et 4) une 2eme fois.

- Sur un grand display, retirer la barrette de 5 pins coudées restante a une extrémité. Pour ce faire, chauffer à l’aide du fer à souder une PIN et simultanément retirer la PIN avec une pince plate depuis l’extrémité opposée.

Fig. 5 : Dessoudage de PINs de l’écran

Puis, enlever la soudure dans DIN avec de la tresse à dessouder.

Fig. 5 : Nettoyage de « DIN » de l’écran

- Sur la même extrémité, souder un fil de 30 cm de long sur le port DIN. (Dans le cas de l’utilisation d’un fil multi-bruns au préalable, le couder, puis le torsader et l’étamer)

Fig. 7 : Ecrans avec le fil sur DIN

Fig. 6 : Fil de DIN

- Sur l’extrémité opposée souder une barrette coudée 5 x 1.

Fig. 5 : barrette coudée 5 x 1 soudée

- Remettre les matrices au extrémités.

+

- Dans un des sachets, il y a un connecteur 2 x 5 modifié (Fig. 14).  Connecter 2 câbles plats de 5 fils du coté double.

Fig. 16 : Tous les câbles connectés au 2 x 5

Fig. 15 : câbles écrans connectés au 2 x 5

Fig. 14 : Connecteur 5 x 2 modifié

- Connecter les écrans du coté double du connecteur 5 x 2 de sorte que les même PINs se rejoignent de manière symétrique Ex. : Clk -> Clk. DIN de l’un sera connécté au fil de l’autre de 30 cm.

Fig. 5 : Ecrans connectés au 2 x 5

- Connecter selon le tableau ci-dessous au microcontrôleur.

| Nom PINs displays | Noms PINs microcontroleur |
| --- | --- |
| Clk | D5 / 14 |
| CS | D8 / 15 |
| DIN | D7 / 13 |
| GND | GND |
| VCC | VBUS / 5V |

Pour une vue d’ensemble voir (Fig 18).

# Programmation

- Brancher le microcontroleur au PC grâce au cable USB.

- Sur un PC, télécharger Tasmota et firmware.bin

- Ouvrir Tasmota, si aucun port « COM » ne s’affiche (Fig. 5), rebrancher le cable USB sur un autre ports USB du PC. Puis, appuyer sur « Refresh ».

Fig. 5 : Tasmotizer

- Clicker sur (BIN file –> open –> Download –> firmware.bin –> open –> Tasmotize!)

Fig 19 : Tasmotatizer v1.2

Les displays de l’infoclock doivent maintenant afficher quelque chose.

- Sur le téléphone, se connecter au wifi « esp-display » (Fig. 21). Ensuite, chercher dans un navigateur web « 192.168.4.1 » (Fig. 22).

Fig 22 : Recherche Firefox

Fig 21 : Wifi manager

- Dans l’interface du site clicker sur « Device status ». Puis, faire un screenshot.

Fig 22 : Device status

- Revenir dans le menu, puis clicker sur « Configuration ». Dans « Username », écrire « user », puis appuyer sur « Sign in ».

Fig 22 : access security

- Dans l’espace « Config », écrire « essid=CERN » et clicker sur « save ».

Fig 20 : Inscription de l’infoclock au CERN

Sur le PC, clicker sur le lien LanDB Portal. Puis, compléter le champ suivant. Dans « Address », mettre la MAC-Adresse récupérée via le screenshot précédemment fait.

Fig 20 : Inscription de l’infoclock au CERN

Clicker sur «⏳», sous « Address ».

Fig 20 : Temps d’enregistrement

Garder de côter.

# Assemblage du boitier

- Débrancher la prise USB du PC et insérer les écrans dans la base du boitier. Rebrancher et vérifier que l’affichage soie à l’endroit. Ne pas manipuler avec les displays alumés. Risque Important de Court-circuit.

- On peut désormais fermer le boîtier avec les vis M2.5 x 10mm sur le dessus.

# Configuration

- Attendre la fin du timer afficher sur le PC. Redémarrez l’infoclock en débranchant l’usb du PC, puis en le rebranchant et vérifier que l’infoclock affiche bien l’heure sinon refaire toute la partie « Programmation ».

- Redémarrer l’infoclock. Noter l’adresse IP qui s’affiche sur l’infoclock un moment après le démarrage. Conseil : prendre une photo.

- Dans un navigateur web du PC, mettre l’adresse IP dans la barre de recherche.

- Aller dans configuration.

- Dans « Username », mettre « user », puis appuyer sur « Sign in ».

- Ouvrez en parallèle le fichier Config télécharger précédemment. Faire Ctrl+a et Ctrl+c.

- Dans la fenêtre « Config » de l’InfoClock, faire Ctrl+a et Ctrl+v.

- Noter le nom de votre infoclock.

- Mettre le message de votre choix.

- Clicker sur « save ». Revenir dans le menu et clicker sur « Reboot Device »